FOCUS Trading 94 srl

bd. Iancu de Hunedoara 25, sc.B, et.5, ap.139, Bucureşti

Magazinul PHOTOMania

str. Caderea Bastiliei 12, Bucureşti

Tel/fax: (01)-230 01 07, (01)-679 75 83

http://www.focus94.ro

focus94@fx.ro
Pentax Espio 120 Mi 

Denumirile părţilor componente

1. Butonul principal

2. Butonul de declanşare

3. Butonul AF/Infinit-peisaj

4. Butonul pentru transportul filmului (p.25 din manual)

5. Butonul pentru ajustarea dioptriilor

6. Butonul pentru funcţia anti-ochi-roşii (p.24 din manual)

7. Butonul pentru modurile de fotografiere (p.24 din manual)

8. Ecranul LCD

9. Butonul pentru dată (p.29 din manual)

10. Blitzul încorporat

11. Feareastra pentru autofocus

12. Fereastra vizorului

13. Obiectivul

14. Fereastra razei spot (p.20 din manual)

15. Fereastra senzorului de lumina

16. Becul declanşării automate (p.27 din manual)

17. Receptorul telecomenzii (p.28 din manual)

18. Orificiul pentru curea (p.15 din manual)

19. Vizorul

20. Becul verde

21. Becul roşu

22. Butonul pentru zoom (p.20 din manual)

23. Fereastra casetei filmului

24. Capacul

25. Butonul pentru panorama (p.23 din manual)

26. Filetul pentru trepied

27. Butonul pentru derularea filmului (p.9 din manual)

28. Butonul pentru deschiderea capacului

29. Capacul compartimentului bateriilor

Precauţii în utilizarea aparatului

Precauţii privind fotografierea 

· Nu udaţi aparatul. Daca totu;i se udă, ştergeţi-l imediat cu o cârpă uscată.

· Nu scăpaţi aparatul pe jos şi nu îl loviţi de obiecte tari. Dacă aţi supus aparatul la un şoc puternic, aduceţi-l imediat la un service Pentax pentru verificare.

· Nu expuneţi aparatul la vibraţii, şocuri sau presiune. Protejaţi-l în timpul transportării.

· Mecanismul aparatului poate fi defectat de condens, in exterior sau in interiorul aparatului. Cand treceţi aparatul de la cald la rece sau sau invers, ţineţi-l într-o cutie sau pungă de plastic, astfel încât variaţiile de temperatură să fie minime. Nu îl scoateţi din pungă până nu s-a stabilizat temperatura.

· La procesarea standard, este posibil sa nu apară în fotografie subiectele din marginile extreme ale cadrului. Compuneţi imaginea cu o marjă de siguranţă.

Precauţii privind stocarea

Evitaţi lăsarea aparatului pe perioade lungi în locuri cu temeperatură şi umiditate ridicate, de exemplu în maşină.

· Păstraţi aparatul într-un loc răcoros şi uscat, bine ventilat, fără praf sau substanţe chimice.

Precauţii privind întreţinerea

· Folositi o pompiţă şi o pensulă fină pentru îndepărtarea prafului acumulat pe obiectiv sau pe fereastra vizorului.

· Pentru curăţarea suprafeţelor exterioare – cu excepţia celor de sticlă – folosiţi o cârpă uscată, tratată cu silicon.

· Nu folosiţi solvenţi la curăţarea aparatului (de ex., alcool, benzen sau dizolvant pentru vopsea).

· Circuitele electrice din aparat conţin elemente care funcţionează la tensiuni înalte. Nu demontaţi singur aparatul.

Alte precauţii

· Aparatul funcţionează la temperaturi cuprinse între 50ºC si -10ºC.

· Garanţia Pentax este valabilă doar pentru repararea defectelor datorate materialelor sau fabricaţiei. Distrugerile de orice fel nu vor fi reparate gratuit, conform garanţiei. Dacă defectarea s-a produs ca urmare a folosirii în contradicţie cu instrucţiunile furnizate în manualul de utilizare, reparaţia va fi efectuată contra-cost.

Ecranul LCD (cu cristale lichide)

· Cand ecranul LCD este expus la temperaturi mai mari de 60ºC, este posibil să se înnegrească, dar va reveni la normal odată cu reducerea temperaturii.

· De asemenea, o altă caracteristică normală a ecranului LCD este încetinirea reacţiilor odată cu reducerea temperaturii.

· În situaţiile când lumina este insuficientă, ecranul va fi luminat timp de 4 secunde, la folosirea aparatului.

Precauţii în utilizarea bateriilor

Folosiţi o baterie de 3V cu litiu, tip CR-2 sau echivalent.

Folosirea incorectă a bateriei poate cauza scurgeri, supraîncalzire, explozie etc. Bateria trebuie introdusă cu „+” si „-” în poziţia corectă.

Nu încercaţi să dezasamblaţi sau să reîncărcaţi bateria. Nu aruncaţi bateria în foc.

Performanţele bateriei pot fi afectate temporar de temperatura scăzută, însă îşi revin la temperatura normală.

Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. În cazul înghiţirii accidentale, apelaţi de urgenţă la ajutor medical.

Despre aparat

Ataşarea curelei

Cureaua se ataşează conform fig.1 de la p.2.

Instalarea/înlocuirea bateriei

Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui bateria.

1. Deschideti capacul compartimentului bateriilor, conform fig. 2-1.

2. Introduceţi o baterie cu litiu (tip CR-2 sau echivalent) cu + şi – în conformitate cu indicaţiile din compartimentul bateriilor – fig. 2-2.

3. Închideţi capacul compartimentului bateriilor. Asiguraţi-vă că s-a închis cu un click – fig.2-3.

· Dacă bateria a fost încărcată corect, zoom-ul se va mişca usor şi motorul va porni pentru câteva secunde.

· În cazul modelului DATE, timpul este iniţializat la 0 00 si (----) apare pe ecranul LCD când deschideţi capacul compartimentului bateriilor. Corectaţi timpul. Vezi p.29 din manual.

Avertizarea la terminarea bateriilor

Când bateria este aproape terminată, simbolul bateriei este afişat pe ecran ca avertisment – fig.3. Înlocuiţi bateria cât mai curând posibil. Când simbolul bateriei începe să clipească, nu mai puteţi folosi aparatul.

Durata bateriei (folosind role de 24 de poziţii) 

Aprox. 10 role, folosind blitzul 50% din timp (folsind baterii CR-2 în condiţii de testare Pentax). În realitate, durata bateriei/performanţele pot varia drastic, în funcţie de utlizarea PowerZoom-ului, blitzului, precum şi în funcţie de factori externi – temperatura sau vechimea bateriei.

Butonul principal

Pentru a porni aparatul, fixaţi butonul principal pe poziţia ON – fig.4.

Când aparatul este pornit, obiectivul iese uşor în afară şi i se deschide capacul. Aparatul este gata pentru operare.

· Dacă aparatul este pe ON şi este lăsată neutilizată mai mult de 3 minute, obiectivul se retrage automat şi aparatul este oprit pentru conservarea bateriri.

Informaţiile din vizor

(Cadrul Spot AF

Selectaţi cadrul Spot AF pentru a focaliza pe un punct din cadru.

(si ( Cadrul Multi-focus

Pentru fotografia normală, compuneţi scena în acest cadru. Când obiectivul este setat pe 38mm, compuneţi scena în cadrul (. Când obiectivul este la 120mm, compuneţi scena în cadrul (.

· Pentru alte distanţe focale, cadrul se largeşte, pe masură ce creşte distanţa focală.

Cadrul pentru compensarea la distanţe scurte (
Cand distanţa aparat-subiect este mai mică de 1,5m, compuneţi scena în acest cadru.

Indicaţiile becurilor

Când apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, se aprinde sau clipeşte becul (A) sau (B).

(A) Becul verde (starea focalizării):

Când subiectul este clar, se aprinde pentru a arăta că puteţi declanşa; când subiectul nu e clar, clipeşte, indicând că nu puteţi fotogafia.

(B) Becul roşu (starea blitzului)

Când blitzul este gata de declanşare, se aprinde. Când blitzul e în curs de încărcare, clipeşte.

Ajustarea dioptriilor

Îndreptaţi aparatul către un subiect luminat. În timp ce vă uitaţi prin vizor, mişcaţi butonul de ajustare a dioptriilor spre stânga sau spre dreapta, până când cadrul AF este foarte clar – fig.5.

Încărcarea filmului

1. Pentru a deschide capacul, acţionaţi butonul de deschidere conform ilustraţiei – fig.6-1.

2. Plasaţi cartuşul filmului în compartimentul destinat acestui scop, fixând capătul plat deasupra axului de transport, apoi restul cartuşului – fig.6-2.

3. Trageţi capătul filmului din cartuş suficient de mult pentru a ajunge până la axul de tragere. Aliniaţi capătul filmului cu semnul de pe aparat ( şi asiguraţi-vă că filmul este plasat între ghidaje – fig.6-3.
Note:

· Dacă detectorul de film ( este murdar, filmul nu va putea fi încărcat.

· Asiguraţi-vă că filmul este plat – fig. de la p.18. Introduceţi surplusul care cauzează curbura înapoi în cartuş.

4. După ce capacul este închis, filmul avansează automat la primul cadru – fig.6-4.

5. Când „  I   ” apare pe ecranul LCD, filmul se opreşte din rulare – fig.6-5.

6. Dacă ( E ) clipeşte pe ecranul LCD, filmul nu este bine încărcat. Reîncărcaţi filmul – fig.6-6.
· Indicatorul nr. de cadru, rmâne pe ecranul LCD chiar şi când aparatul este oprit.

Setarea automată a sensibilităţii filmului

Acest aparat este destinat filmelor codificate DX, cu ISO între 25 si 3200. La încărcarea acestor filme, sensibilitatea este fixat automat.

Note:

· Nu se recomandă utilizarea de filme non-DX. Dacă astfel de filme sunt totuşi folosite, sensibilitatea este fixată automat la ISO 25.

Descărcarea filmului

1. Derularea filmului

După ce aţi expus ultimul cadru al rolei, obiectivul se retrage şi filmul se derulează automat, motorul se opreşte şi ( O ) clipeşte indicând că filmul a fost derulat – fig.7-1.
· Un film de 24 de poziţii se derulează în aprox. 25 de secunde.

· În timpul derulării, cadrele sunt numărate invers.

· Întregul film este introdus la loc în cartuş, inclusiv capătul, pentru a preveni expunerea la lumină.

2. Scoaterea filmului

Pentru a scoate filmul din aparat, deschideţi capacul şi scoateţi cartuşul din compartiment, trăgând mai întâi partea de sus a cartuşului – fig.7-2.
· Niciodată să nu deschideţi capacul îninte să se deruleze tot filmul.

Derularea filmului la mijlocul rolei

Dacă doriţi să scoateţi un film înainte de expunerea tuturor cadrelor, apăsaţi butonul pentru derulare la jumătatea filmului cu ajutorul piesei de pe cureaua aparatului; obiectivul se retrage şi începe derularea. Când derularea se termină, se opreşte motorul şi ( O ) clipeşte, indicând că se poate deschide capacul fără probleme – fig.8.

Ţinerea aparatului

Aparatul trebuie ţinut cât mai nemişcat, iar butonul de declanşare trebuie apăsat uşor. Dacă îl apăsaţi cu prea multă putere, aparatul se va mişca şi poza va ieşi neclară. Când folosiţi blitzul cu aparatul poziţionat vertical, ţineţi aparatul astfel încât blitzul să fie deasupra obiectivului – fig.9.

Note:

· Nu blocaţi zoom-ul, deoarece se mişcă în timpul operării.

· Aveţi grijă să nu acoperiţi fereastra autofocus, obiectivul, fereastra senzorului de lumină sau blitzul cu degetele, părul sau alt obiect.

Fotografierea

Formatul standard permite fotografierea la o distanţă între 0,65m şi infinit.

Operarea obiectivului zoom 38-120mm

Împingerea butonului pentru zoom  către dreapta (() mişcă obiectivul către poziţia 120mm teleobiectiv. Împingerea butonului pentru zoom  către stânga (((() mişcă obiectivul către poziţia 38mm superangular. Când zoom-ul este în poziţia dorită, opriţi acţionarea butonului pentru zoom şi apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru fotografiere – fig.10.

· Nu forţaţi butonul pentru zoom, deoarece puteţi strica aparatul.

· Nu puteţi declanşa în timp ce ajustaţi zoom-ul.

Compunerea imaginii şi focalizarea

1. După ajustarea zoom-ului, compuneţi imaginea şi plasaţi cadrul autofocus pe subiect. Apăsaţi butonul de declanşare – fig.11-1.

2. Verificaţi indicaţiile becurilor – fig.11-2. Când subiectul este clar, se aprinde becul verde.

3. Becul verde clipeşte dacă subiectul este prea aproape sau dacă este greu de focalizat – fig.11-3.

Lumina de ajutor pentru focalizare

În situaţii cu lumină insuficientă sau în cazul subiectelor greu de focalizat, este proiectată automat o lumină roşie pentru asistarea sistemului AF, la apăsarea până la jumătate a butonului de declanşare.

Subiecte greu de focalizat

Sistemul autofocus este foarte precis, însă nu este perfect. Unele subiecte nu pot fi focalizate aşa cum v-aţi dori. În acest caz, folosiţi tehnica focus-lock, făcând clarul pe un subiect aflat la aceeaşi distanţă de obiectiv. Subiecte care pot păcăli sistemul autofocus includ:

a) Subiecte cu contrast extrem de redus, cum ar fi un perete alb sau cer albastru în cadrul AF.

b) Subiecte care nu reflectă foarte multă lumină în cadrul AF.

c) Subiecte în mişcare rapidă.

d) Subiecte cu linii orizontale sau modele complexe sau detaliate în cadrul AF.

e) Subiecte multiple în primele planuri, în cadrul AF.

f) Subiecte poziţionate pe fundal foarte luminos sau în contra-lumină.

Modul infinit-peisaj

Folosiţi modul infinit-peisaj pentru a bloca focalizarea la infinit sau pentru a fotografia un subiect la distanţă printr-un geam.

Apăsaţi butonul AF/infinit-peisaj de mai multe ori până apare ((()  pe ecranul LCD – fig.12.

· După declanşare, iese automat din acest mod.

· Blitzul nu declanşează în modul expunere automată, chiar dacă lumina este insuficientă.

Spot focus

Selectaţi modul Spot AF pentru a focaliza pe un anume punct din cadru.

1. Apăsaţi butonul AF/infinit-peisaj până apare [SPOT] pe ecranul LCD – fig. 13-1.

2. Focalizaţi pe subiect cu cadrul Spot AF [ ( ) ] din centrul vizorului – fig.13-2.

Fotografierea cu focus-lock

Dacă fotografiaţi fără să poziţionaţi cadrul AF ( (    ) ) pe subiectul principal, doar fundalul va fi clar. Când subiectul este situat în afara cadrului cenatral autofocus, folositi tehnica focus-lock.

1. Focalizaţi pe subiect cu cadrul AF ( (    ) ) – fig.14-1

2. Apăsaţi butonul de declanşare jumătate. Se aprinde becul verde din vizor, iar expunerea şi focalizarea sunt temporar blocate – fig.14-2

3. Ţinând butonul apăsat la jumătate, reîndreptaţi aparatul, încadrând cum v-aţi dorit, şi apăsaţi butonul de declanşare până la capăt – fig.14-3.

Notă:

· Puteţi ieşi din focus-lock prin simpla eliberare a butonului de declanşare.

Modul Panorama

Puteti trece de la formatul panorama la formatul normal în orice moment, cu ajutorul butonului Panorama. Formatul Panorama, permite obţinerea de imagini orizontale cu dimensiunile de aprox. 13x36mm pe film.

1. Poziţionaţi butonul Panorama pe (P), selectând modul Panorama – fig.15-1.

· Când selectaţi modul Panorama, şi vizorul trece pe acest format.

2. Compuneţi imaginea ca de obicei şi declanşaţi – fig.15-2.

· Când distanţa până la subiect este mai mică de 1,5m, nu se recomandă folosirea formatului Panorama.

· Serviciile de procesare a fotografiilor în format Panorama diferă în funcţie de zonă şi cerinţe. Apelaţi la sfatul laboratorului unde procesaţi filmele.

Fotografia cu blitz

Emisia automată a blitzului

Blitzul declanşează automat în condiţii de iluminare insuficientă sau în contra-lumină. Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, se aprinde becul roşu indicând că blitzul e gata de declanşare. Dacă becul roşu clipeşte, înseamnă că blitzul se încarcă şi nu puteţi declanşa.

Pentru alegerea altor moduri blitz

Pentru a selecta diferite moduri blitz, apăsaţi butonul (  ( ).

· Pentru utilzare normală, folosiţi modul Auto, aşa cum se arată în imaginea de la pg.24

· La oprire, aparatul este resetat automat pe modul Auto.

Funcţia anti-ochi-roşii

Pentru a reduce apariţia fenomenului ochi-roşii, apăsaţi butonul de activare a funcţiei anti-ochi-roşii ( ( ).

Blitzul va declanşa de două ori, reducând apariţia acestui efect. Pentru a ieşi din acest mod, apăsaţi butonul încă o dată.

Moduri de fotografiere

Pentru a alege între modurile de fotografiere, apăsaţi butonul pentru transportul filmului – p.25 din manual.

· Pentru utilizare normală, alegeţi modul Single Frame Shooting (cadru cu cadru).

Pentru a alege între modurile de focalizare, apăsaţi butonul AF/infinit-peisaj ( AF ).

· Pentru utilizare normală, alegeţi modul Five-point AF Shooting.

Fotografierea în modul Daylight-sync

Apăsaţi butonul pentru blitz (  ( ), până apare (  ( ) pe ecranul LCD – fig.16.

În acest mod, blitzul declanşează întotdeauna. Este un mod util pentru umplerea umbrelor în condiţii de iluminare cu contrast ridicat.

Notă:

· Asiguraţi-vă că sunteţi în zona de acţiune a blitzului, când folosiţi acest mod.

Fotografierea cu timp lung de expunere

Timp lung de expunere (fără blitz)

Apăsaţi butonul ( ( ) până selectaţi acest mod – fig.17.

În acest mod, blitzul nu declanşează şi fotografia este realizată cu un timp de expunere lung de până la 2 secunde. Folosiţi acest mod în locurile unde este interzisă folosirea blitzului sau când doriţi să fotografiaţi numai cu lumina ambiantă.

Timp lung de expunere (cu blitz)

Apăsaţi butonul ( ( ) până selectaţi acest mod – fig.18.

Este posibil să fotografiaţi şi subiectul şi fundalul, folosind blitzul pentru a expune corect subiectul şi un timp lung de expunere pentru a expune corect fundalul slab luminat.

Note:

· Când fotografiaţi în lumină scăzută, timpul de expunere se lungeşte şi mişcarea aparatului va agrava neclaritatea fotografiei. Se recomandă folosirea unui trepied.

· În toate cazurile, când fotografiaţi cu blitzul, asiguraţi-vă că sunteţi în zona de acţiune a blitzului.

Fotografierea Bulb şi Bulb-sync

Modul Bulb 

Apăsaţi butonul ( ( ) până selectaţi acest mod – fig.19.

Acest mod este util pentru expunerile lungi, necesare la fotografierea focurilor de artificii şi a scenelor de noapte. Se recomandă utilizarea unui trepied.

Modul Bulb-sync

Apăsaţi butonul ( ( ) până selectaţi acest mod – fig.20.

Acesta permite utilizarea blitzului, concomitent cu modul Bulb, astfel încât puteţi realiza un portret cu o scenă de noapte în fundal.

·  În toate cazurile, când fotografiaţi cu blitzul, asiguraţi-vă că sunteţi în zona de acţiune a blitzului.

· Obturatorul rămâne deschis atât cât ţineţi apăsat butonul de declanşare

· Se recomandă utilizarea unui trepied.

Fotografierea cu declanşare întârziată (self-timer)

Folosiţi declanşarea întârziată dacă doriţi să intraţi în cadru. Se recomandă utilizarea unui trepied.

3. Apăsaţi butonul pentru transportul filmului până apare simbolul self-timer-ului pe ecranul LCD – fig.21-1.

4. Asiguraţi-vă că subiectul este în cadrul AF din vizor. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt – fig.21-2.

Declanşarea se produce în cca. 10 secunde. Când declanşarea întârziată funcţionează, simbolul respectiv clipeşte pe ecran şi lampa self-timer clipeşte timp de 3 secunde înainte de declanşare.

Pentru anulare

Pentru a opri declanşarea după activarea acestei funcţii, treceţi butonul principal în poziţia OFF, sau apăsaţi orice buton în afară de butonul de declanşare.

· Nu staţi în faţa aparatului când porniţi declanşarea înârziată, deoarece, aparatul va focaliza pe dvs., nu pe subiect. Staţi lângă sau în spatele aparatului, când porniţi self-timer-ul.

· Dacă doriţi să folosiţi blitzul la declanşare, asiguraţi-vă că becul roşu este aprins înainte de activarea self-timer-ului.  

Modelul DATE

Dacă aţi achiziţionat modelul DATE, citiţi această secţiune.

Dispozitivul pentru dată ajustează automat poziţia datei la trecerea de la cadrul normal la Panorama.

· Modelul DATE înregistrează data până în anul 2030 pe fotografii.

· Anul 2000 va fi imprimat [00] pe fotografii.

Schimbarea modului de imprimare

Apăsaţi butonul DATE şi modul sa fa schimba pe ecran conform ilustraţiei de la p.29 din manual.

Note:

Data de pe ecranul LCD va fi imprimată pe film.

„----” arată că nici o dată nu va fi imprimată.

„M” de pe ecranul LCD indică luna.

Corectarea datei

Porniţi aparatul.

1. Apăsaţi butonul datei timp de 3 sedunde: vor începe să clipească cifrele anului şi simbolurile zoom-ului.

2. De fiecare dată când butonul datei este apăsat, cifrele care clipesc se schimbă în ordinea următoare: anul- luna – ziua – ora – minutele.

3. Apăsaţi butonul zoom-ului spre dreapta dacă doriţi să modificaţi cifrele care clipesc. Numărul va creşte cu o unitate la fiecare apăsare a butonului spre dreapta şi va scade cu o unitate la fiecare apăsare spre stânga. Dacă ţineţi butonu apăsat cam o secundă, schimbaea se face continuu.

4. După ce aţi ajustat data, apăsaţi de mai multe ori butonul datei, până când cifrele nu mai clipesc.

Dacă declanşaţi în timp ce corectaţi cifrele care clipesc, data nu va fi imprimată.

Dacă este un obiect alb sau galben în colţul imaginii, unde este imprimată data, data va fi greu de citit. Când compuneţi imaginea, evitaţi obiectele luminoase în acel colţ.

PAGE  
1

