FOCUS Trading 94 srl

bd. Iancu de Hunedoara 25, sc.B, et.5, ap.139, Bucureşti

Magazinul PHOTOMania

str. Caderea Bastiliei 12, Bucureşti

Tel/fax: (01)-230 01 07, (01)-679 75 83

http://www.focus94.ro

focus94@fx.ro
Pentax MZ-10 

Denumirile părţilor componente

1. Butonul de selectare

2. Butonul de declanşare

3. Ecranul LCD (p.6 în manualul original)

4. Butonul principal (p.20)

5. Hot shoe (p.75)

6. Flash încorporat (p.37)

7. Butonul pentru ridicarea flashului (p.37)

8. Butonul pentru moduri de fotografiere

9. Butonul pentru moduri de avansare a filmului (p.44)

10. Inelul pentru curea (p.13)

11. Conector pentru declanşator (p.65)

12. Buton multifuncţional (p.40,42,67)

13. Butonul pentru deschiderea capacului (p.22)

14. Butonul pentru derulare înainte de expunerea întregului film (p.26)

15. Butonul pentru moduri AF (p.34,46)

16. Oglinda

17. Contactul AF

18. Contactele de alimentare

19. Contactele pentru informaţii privind obiectivul

20. Butonul de blocare a obiectivului (p.19)

21. Indicatorul pentru fixarea obiectivului (p.18)

Denumirile părţilor componente II

1. Perdeaua obturatorului

2. Vizorul

3. Piesa pt vizor FH, p.45

4. Butonul pt Panorama, p.50

5. Butonul pt compensarea expunerii, p.66

6. Fereastra compartimentului pt film

7. Placuta presoare

8. Capacul aparatului

9. Marcajul pentru capatul filmului, p.23

10. Butonul pt deschiderea capacului, p.14

11. Capacul compartimentului bateriilor, p.14

12. Rotita dintata, p.23

13. Filetul trepiedului

14. Contactele DX, p.23

15. Compartimentul pt film

Informaţiile de pe ecran, p.6
· Modul masurare manuală, p.62

· Modul Green Operation, p.53

· Modul Portret, p.54

· Modul Peisaj, p.55

· Modul Close-up, p.56

· Modul Acţiune, p.57

· Informaţii despre blitz, p.37,39

· Funcţia anti-ochi-roşii, p.40

· Funcţia blitz-automat, p.42

· Setarea manuală  a sensibilităţii ISO, p.71

· Timpul de expunere

· Avertizare la terminarea bateriilor, p.17

· Diafragma

· Compensarea expunerii, p.66

· Semnal auditiv, p.67

· Poziţia filmului, p.24,25

· Contorul de cadre, p.24, şi valoarea compensării expunerii, p.66

Informaţiile din vizor, p.7

· Cadrul AF, p.35

· Timpul de expunere

· Diafragma

· Modul Green Operation, p.53

· Modul Portret, p.54

· Modul Peisaj, p.55

· Modul Close-up, p.56

· Modul Acţiune, p.57

· Starea blitzului, p.37,39

· Indicatorul de focalizare, p.35

· Compensarea expunerii, p.66

· Graficul cu bară, p.62,66

Măsurarea multi(6)-segment

Acest aparat dispune de un sistem de măsurare a expunerii TTL, multi-segment. Valorile luminii sunt măsurate în 6 zone din cadru, calculând expunerea corectă pentru subiect. Sistemul multi-segment calculează valoarea expunerii unei scene pentru a compensa automat contrastul ridicat şi alte condiţii dificile de iluminare. Chiar şi un începător poate obţine cu uşurinţă rezultate bune.

Când formatul este schimbat pe Panorama, vizorul trece automat pe format Panorama – p.50.

Pericol!

· Circuitele din interiorul aparatului conţin elemente care funcţioneaza la tensiuni ridicate. Nu încercaţi să dezasamblaţi aparatul.

· Nu atingeţi componentele aparatului dacă acestea ies la suprafaţa din cauza distrugerii aparatului, deoarece există pericolul să vă electrocutaţi.

· Este periculos să vă înfăşuraţi cureaua aparatului în jurul gâtului. De asemenea, supravegheaţi copii pentru a nu face aceasta.

· Nu păstraţi bateriile la îndemâna copiilor. Dacă au fost înghiţite accidental, apelaţi la asistenţă medicală de urgenţă.

Atenţie!

· Este periculos să declanşaţi blitzul în ochii cuiva, mai ales ai copiilor.

· Nu încercaţi să dezasamblaţi sau să reîncărcaţi bateria. Nu aruncaţi bateria în foc, deoarece poat exploda.

· Dacă se încălzeşte foarte tare sau scoate fum, scoateţi imediat bateria din compartimentul aparatului. Aveţi grijă să nu vă ardeţi în timpul operaţiunii.

Precauţii în utilizarea aparatului

Precauţii privind fotografierea 

· Nu udaţi aparatul. Daca totuţi se udă, ştergeţi-l imediat cu o cârpă uscată.

· Nu scăpaţi aparatul pe jos şi nu îl loviţi de obiecte tari. Dacă aţi supus aparatul la un şoc puternic, aduceţi-l imediat la un service Pentax pentru verificare.

· Nu expuneţi aparatul la vibraţii, şocuri sau presiune. Protejaţi-l în timpul transportării.

· Mecanismul aparatului poate fi defectat de condens, in exterior sau in interiorul aparatului. Cand treceţi aparatul de la cald la rece sau sau invers, ţineţi-l într-o cutie sau pungă de plastic, astfel încât variaţiile de temperatură să fie minime. Nu îl scoateţi din pungă până nu s-a stabilizat temperatura.

· La procesarea standard, este posibil sa nu apară în fotografie subiectele din marginile extreme ale cadrului. Compuneţi imaginea cu o marjă de siguranţă.

Precauţii privind stocare

· Evitaţi lăsarea aparatului pe perioade lungi în locuri cu temeperatură şi umiditate ridicate, de exemplu în maşină.

· Păstraţi aparatul într-un loc răcoros şi uscat, bine ventilat, fără praf sau substanţe chimice.

Precauţii privind întreţinerea

· Folositi o pompiţă şi o pensulă fină pentru îndepărtarea prafului acumulat pe obiectiv sau pe fereastra vizorului.

· Pentru curăţarea suprafeţelor exterioare – cu excepţia celor de sticlă – folosiţi o cârpă uscată, tratată cu silicon.

· Nu folosiţi solvenţi la curăţarea aparatului (de ex., alcool, benzen sau dizolvant pentru vopsea).

· Circuitele electrice din aparat conţin elemente care funcţionează la tensiuni înalte. Nu demontaţi singur aparatul.

Alte precauţii

· Aparatul funcţionează la temperaturi cuprinse între 50ºC si -10ºC.

· Un aparat care a fost scufundat în apă, de obicei nu mai poate fi reparat. Dacă are loc un astfel de accident, contactaţi imediat un centru de service Pentax.

· Pentru performanţe optime, este recomandabil să supuneţi aparatul unui control o dată la unu-doi ani. Dacă aparatul nu a fost utilizat o perioadă mai lungă, e bine să îl duceţi la un control sau să expuneţi un film de probă.

· Garanţia Pentax este valabilă doar pentru repararea defectelor datorate materialelor sau fabricaţiei. Distrugerile de orice fel nu vor fi reparate gratuit, conform garanţiei. Dacă defectarea s-a produs ca urmare a folosirii în contradicţie cu instrucţiunile furnizate în manualul de utilizare, reparaţia va fi efectuată contra-cost.

Ecranul LCD (cu cristale lichide)

· Cand ecranul LCD este expus la temperaturi mai mari de 60ºC, este posibil să se înnegrească, dar va reveni la normal odată cu reducerea temperaturii.

· De asemenea, o altă caracteristică normală a ecranului LCD este încetinirea reacţiilor odată cu reducerea temperaturii.

Precauţii în utilizarea bateriilor

· Folosiţi două baterii de 3V cu litiu, tip CR-2 sau echivalent.

· Folosirea incorectă a bateriei poate cauza scurgeri, supraîncalzire, explozie etc. Bateria trebuie introdusă cu „+” si „-” în poziţia corectă.

· Nu încercaţi să dezasamblaţi sau să reîncărcaţi bateria. Nu aruncaţi bateria în foc.

· Performanţele bateriei pot fi afectate temporar de temperatura scăzută, însă îşi revin la temperatura normală.

· Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. În cazul înghiţirii accidentale, apelaţi de urgenţă la ajutor medical.

· Daca folositi continuu blitzul încorporat, bateria se poate încalzi; aceasta nu înseamnă că este defectă.

· Înlocuiţi ambele baterii în acelaşi timp. Nu amestecaţi baterii de mărci diferite, tipuri diferite sau baterii vechi cu baterii noi. Se pot supraîncălzi sau pot chiar exploda.

Pentru începători, p.8

1. Încărcarea bateriilor

Folosiţi o monedă pentru deschiderea capacului compartimentului bateriilor. Încărcaţi două baterii tip CR-2, în conformitate cu marcajele +/- de pe capacul compartimentului, p.14.

2. Ataşarea obiectivului

Aliniaţi semnele roşii de pe obiectiv şi de pe baionetă. Răsuciţi obiectivul spre stânga, până se fixează cu un clic, p.18.

3. Poziţionarea inelului diafragmei

Ţinând apăsat butonul de blocare a poziţiei A, fixaţi inelul în poziţia [A], p.27.

4. Poziţionarea butonului pentru moduri de fotografiere

Fixaţi acest buton pe poziţia [PICT], p.28. Cu aceasta aţi selectat modul Smart Picture.

5. Pornirea aparatului

Fixaţi butonul principal pe poziţia [ON], p.20.

6. Încărcarea filmului

Deschideţi capacul, introduceţi filmul în compartiment şi aliniaţi capătul său cu semnul roşu, apoi închideţi capacul. Filmul ar trebui să avanseze automat la primul cadru, p.22.

7. Selectarea modului Autofocus

Fixaţi butonul pentru moduri de focalizare pe poziţia [AF], p.34.

8. Compunerea imaginii cu inelul pentru zoom

Privind prin vizor, răsuciţi inelul pentru zoom spre stânga sau spre dreapta până când obţineţi o încadrare satisfăcătoare, p.30.

9. Faceţi clarul pe subiect şi declanşaţi

Focalizaţi [    ] pe subiect. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia, p.35

Pregătiri înainte de fotografiere

Ataşarea curelei

Cureaua se ataşează conform fig. de la p.13

1. Pe curea există un buzunar pe care îl puteţi folosi pentru păstrarea capacului vizorului, capacului mufei pentru blitz, capacului de la contactui pt blitz sau a altor accesorii de mici dimensiuni.

Încărcarea bateriilor

1. Deschideţi capacul compartimentului bateriilor folosind o monedă, ca în ilustraţia de la p.14

2. Introduceţi două baterii cu litiu de 3V CR2 sau echivalent.

3. Închideţi capacul şi încuiaţi-l cu ajutorul monedei.

· La schimbarea bateriei, se resetează funcţiile aparatului – valoarea compensării expunerii, self-timerul, funcţia blitz etc.

· În locul bateriilor cu litiu, este disponibil un adaptor pentru baterii AA.

4. Treceţi butonul principal pe poziţia ON şi verificaţi existenţa informaţiilor din ilustraţie pe ecranul LCD.

· Ecranul din ilustraţie este doar un exemplu şi poate fi diferit dacă este ataşat un obiectiv.

Avertizarea la terminarea bateriei

Când bateriile sunt aproape terminate, pe ecran apare simbolul bateriei, p.17. Înlocuiţi bateriile cât mai repede posibil, conform indicaţiilor de la p.14.

Ataşarea obiectivului

1. Îndepărtaţi capacul baionetei (1) şi capacul din spatele obiectivului (2).

2. Aliniaţi punctele roşii de pe aparat şi obiectiv, ataşaţi obiectivul de aparat şi învârtiţi până auziţi un clic. Aveţi grijă să opriţi aparatul înainte de ataşarea obiectivului pentru a preveni operarea neaşteptată a celui din urmă.

3. Pentru a scoate capacul obiectivului, apăsaţi cele două butoane de pe capac în direcţia arătată de săgeţi.

Nu ne asumăm răspunderea pentru defectarea obiectivelor fabricate de alte firme.Aparatul şi obiectivul încoprorează contactele pentru AF şi alte informaţii. Murdăria, praful sau coroziunea pot strica sistemul electric. Ştergeţi contactele cu o cârpă moale şi uscată.

Cum se scoate obiectivul

Întoarceţi obiectivul spre stânga, în timp ce ţineţi apăsat butonul pentru deblocarea obiectivului. Pentru a proteja contactele, aşezaţi obiectivul cu baioneta în sus.

 Pornirea aparatului

1. Aparatul este pornit când butonul principal este în poziţia ON.

2. Aparatul este oprit când butonul principal este în poziţia OFF.

Operarea butonului de declanşare

Butonul de declanşare are două poziţii.

Apăsându-l până la jumătate (prima poziţie), porniţi exponometrul şi sistemul autofocus.

Apăsându-l până la capăt (a doua poziţie), declanşaţi. Când fotografiaţi, apăsaţi butonul uşor, pentru a nu mişca aparatul.

Exersaţi cele două poziţii înainte de a încărca film în aparat.

Încărcarea filmului

Vă sugerăm să exersaţi folosirea aparatului fără film, pentru a vă familiariza mai întâi cu facilităţile acestuia.

Alegerea automată a sensibilităţii filmului

Acest aparat este proiectat pentru a folosi filme codificate DX cu ISO între 25 şi 5000.

Dacă folosiţi film DX, sensibilitatea este fixată automat. Dacă folosiţi film non-DX, puteţi fixa sensibilitatea manual, vezi p.71 din manual.

Înainte de a încărca film pentru prima dată, scoateţi cartela protectoare din aparat. Nu atingeţi perdeaua obturatorului.
1. Pentru a deschide capacul aparatuluiacţionaţi butonul lateral.

2. Plasaţi caseta filmului în compartimentul destinat acestui scop, conform ilustraţiei de la p.18. Încărcaţi filmul la umbră sau încercaţi să blocaţi lumina directă cu corpul.

3. Conform ilistraţiei, trageţi capătul filmului în afară suficient pentru a ajunge până la axul de tragere.

Perdeaua obturatorului este un mecanism de inaltă precizie. Nu o atingeţi cu degetele sau alte obiecte în timp ce încărcaţi filmul.

4. Aliniaţi capătul filmului cu semnul din ilustraţia de la p.23.

5. Închideţi capacul şi porniţi aparatul. Filmul avansează automat la primul cadru.

Scoaterea filmului

1. La terminarea filmului, acesta este derulat automat înapoi în casetă. În timpul derulării [ --- ] clipeşte pe ecran şi cadrele sunt numărate invers.
2. Când filmul este complet derulat, doar simbolul filmului clipeşte pe ecran. 

3. Deschideţi capacul şi scoateţi caseta.

Derularea filmului la mijlocul rolei

Dacă doriţi să scoateţi filmul înainte de terminarea sa, folosiţi această funcţie. Porniţi aparatul şi apăsaţi butonul pentru derularea filmului folosind piesa de pe curea. Nu apăsaţi butonul cu obiecte ascuţite.
Fotografierea

Folosirea modului Smart Picture

Modul Smart Picture vă permite fotografierea prin simpla apăsare a butonului de declanşare. În acest mod, aparatul selectează automat unul dintre cele 5 moduri de fotografiere, în funcţie de cerinţele scenei. Vezi p.52 pt moduri de fotografiere.

1. Fixaţi butonul de selectare a modurilor în poziţia [PICT].

2. Fixaţi inelul de diafragmă în poziţia [A].

Pentru a fixa inelul în poziţia A, rotiţi inelul în timp ce ţineţi apăsat butonul de blocare a diafragmei pe A.
3. Simbolul modului selectat apare în vizor
· Modul Auto Picture Mode funcţionează doar când folosiţi un obiectiv FA sau F. Modul Green Operation funcţionează doar cu obiectiv A.

Folosirea obiectivelor zoom, p.30

Rotirea inelului de zoom spre dreapta apropie subiectul (pe poziţia teleobiectiv), iar rotirea către stânga îl îndepărtează (superangular).

În modul Smart Picture, modul de fotografiere se modifică odată cu distanţa focală a obiectivului.

Selectarea modului Single-frame, p.29

Apăsaţi butonul pentru moduri de transport până când apare simbolul [ ( ].

 În acest caz, fotografierea se va face cadru cu cadru.

Vezi p.43 pentru alte funcţii disponibile.

Selectarea modului autofocus, p.34

Pentru operarea cu autofocus, fixaţi comutatorul pentru moduri de focalizare în poziţia [AF]. Când apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, obiectivul focalizează automat.

Vezi p.46 pentru focalizare manuală.

Ţinerea aparatului

Pentru rezultate optime, ţineţi apartul ca în ilustraţiile de la p.33.

Prindeţi bine aparatul, iar cu mâna stângă  sprijiniţi obiectivul, aşa cum vedeţi în desen.

Cînd fotografiaţi, ţineţi-vă respiraţia şi apăsaţi uşor butonul de declanşare. Apăsarea cu putere poate provoca vibraţii, având ca urmare fotografii neclare.

· Pentru a reduce vibraţiile, sprijiniţi-vă de un obiect solid – o masă, un copac sau un zid, de exemplu.

· Când folosiţi un teleobiectiv, se recomandă utilizarea unui trepied mai greu decât aparatul şi obiectivul împreună.

· Lăsând la o parte diferenţele individuale între fotografi, în general, timpul de expunere minim la care aparatul poate fi ţinut în mână este inversul distanţei focale. De exemplu, 1/50s când distanţa focală este de 50mm, 1/100 la o distanţă focală de 100mm. Pentru timpi mai lungi de atât se recomandă folosirea unui trepied.

Fotografierea

Asiguraţi-vă că modul de focalizare selectat este [ AF ] şi că inelul de diafragmă este în poziţia [ A ].

1. Faceţi clarul pe subiect cu cadrul AF. Când apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, aparatul face clarul pe subiectul din cadru.

2. Când subiectul este clar, este emis un semnal auditiv şi focalizarea este confirmată prin apariţia unui simbol pe ecran. Când acest simbol clipeşte, înseamnă că aparatul nu poate focaliza, fie pentru că subiectul este prea proape, fie pentru că este greu de focalizat (vezi p.49).

3. Declanşaţi apăsând uşor butonul de declanşare până la capăt.

· Dacă nu este făcut clarul pe subiect, nu puteţi declanşa.

Modul Predictive Autofocus

Când aparatul detectează un subiect în mişcare, trece automat pe modul de focalizare „Predictive”. În acest mod, aparatul măsoară viteza subiectului pentru a calcula poziţia acestuia la momentul declanşării.

· Dacă subiectul se mişcă prea repede, aparatul nu declanşează.

Selectarea modurilor de blitz

Indicatorul de recomandare a blitzului

Daca se recomandă utilizarea blitzului, aparatul atenţionează utilizatorul prin afişarea intermitentă a simbolului blitzului în vizor şi pe ecran.

· În modurile Smart Picture, Picture şi Prioritate de diafragmă, indicatorul clipeşte în situaţiile de contralumină sau iluminare insuficientă. În modurile Prioritate de timp şi Manual, indicatorul clipeşte doar în situaţiile de contralumină.

La fiecare apăsare a butonului multifuncţional, când blitzul este deschis, starea blitzului pe ecranul LCD se modifică în ordinea (vezi p.39):

· Normal, p.37

· Anti-ochi-roşii, p.40

· Blitz automat, p.42

· Blitz automat + Anti-ochi-roşii

· Când blitzul este închis, apăsarea butonului multifuncţional activează/dezactivează semnalul sonor.

Subiecte greu de focalizat

Sistemul autofocus este foarte precis, însă nu este perfect. Unele subiecte nu pot fi focalizate aşa cum v-aţi dori. În acest caz, folosiţi tehnica focus-lock, făcând clarul pe un subiect aflat la aceeaşi distanţă de obiectiv. Subiecte care pot păcăli sistemul autofocus includ:

a) Subiecte întunecate, care nu reflectă foarte multă lumină. 

b) Subiecte cu linii orizontale sau modele complexe sau detaliate.

c) Surse de lumină intermitentă: neon, lămpi fluorescente, imagini TV, raze de soare printre fruze şi subiecte iluminate de aceste surse.

d) Subiecte strălucitoare şi reflectorizante: sticlă, oglindă, maşini etc. 

e) Subiecte în mişcare rapidă.

f) Jeturi de apă, suprafaţa apei, fum, flăcări, focuri de artificii, care nu au o formă distinctă, sau un subiect în ceaţă.

Fotografiere avansată

Folosirea modurilor de fotografiere, p.46

Acest aparat beneficiază de funcţia Smart Picture Mode. În acest fel, aparatul selectează automat unul dintre cele 5 moduri de fotografiere disponibile, în funcţie de cerinţele fotografiei.

Puteţi selecta şi manual modul dorit de fotografiere prin rotirea butonului pentru moduri. Sunt disponibile 5 moduri de fotografiere, după cum urmează.

· Green Operation

· Portret

· Peisaj

· Acţiune

· Macro

Cum se selectează

1. Fixaţi inelul de diafragmă în poziţia [A].

2. Fixaţi butonul pt moduri de fotografiere în poziţia [PICT].

3. Fixaţi butonul pentur moduri pe modul de fotografiere dorit.

* Avertizarea la expunere

Dacă subiectul este prea strălucitor sau prea întunecat, timpul şi diafragma vor clipi în vizor. Dacă subiectul este prea strălucitor, alegeţi alt subiect. Dacă subiectul este prea întunecat, folosiţi blitzul.

Modul Green Operation

Pentru cea mai simplă metodă de fotografiere, selectaţi acest mod. Aparatul va selecta combinaţia optimă timp-diafragmă.

Modul Portret

Acest mod este util pentru fotografierea portretelor. 

În acest mod, teleobiectivul produce un portret clar, cu fundalul neclar, în timp ce superangularul permite fotografierea portretelor de grup sau a instantaneelor cu o profunzime mai mare.

Modul Peisaj

Acest mod este ideal pentru fotografierea peisajelor.

Modul Macro

Acest mod este util pentru fotografierea macro. Favorizeaza o diafragma mai închisă pentru a compensa lipsa de profunzime a poziţiei macro, ceea ce permite obţinerea unui subiect clar de la distanţă foarte mică.

Modul Acţiune

Acest mod selectează un timp de expunere cât mai mic pentru „oprirea” mişcării. În acest fel, fotografiile nu vor ieşi neclare.

Folosirea modului Prioritate de diafragmă

Scop

Când este selectată diafragma dorită, aparatul alege automat timpul corect de expunere. Acest mod este ideal pentru fotografierea peisajelor cu profunzime mare sau a portretelor pe un fundal neclar.

Cum selectaţi, p.58

1. Poziţionaţi inelul de diafragmă pe altă poziţie decât [A]

2. Poziţionaţi butonul pentru moduri pe [PICT]

3. Selectaţi diafragma dorită.

· Când apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, pe ecran şi în vizor apar timpul de expunere şi diafragma. 

· În vizor va apare valoarea aproximativă a expunerii. Este posibil să nu fie aceeaşi valoare ca cea aleasă cu inelul.

· Dacă folosiţi alte obiective decât F sau FA, nu va fi afişată valoarea diafragmei.

Folosirea modului Prioritate de timp

Scop

Când este selectat timpul de expunere dorit, aparatul alege automat diafragma corectă. Acest mod este ideal pentru „oprirea” mişcării cu un timp de expunere foarte scurt sau pentru realizarea unei imagini dinamice cu un timp de expunere mai lung.

Cum selectaţi, p.60

4. Poziţionaţi inelul de diafragmă pe [A]

5. Poziţionaţi butonul pentru moduri pe [Tv]

6. Selectaţi timpul de expunere dorit prin mişcarea butonului de selectare.

· Când apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, pe ecran şi în vizor apar timpul de expunere şi diafragma. 

Măsurarea manuală, p.62

Scop

Acest mod este eficient pentru fotografierea mai multor cadre cu aceeaşi combinaţie de timp şi diafragmă sau pentru a supra- sau sub-expune o fotografie în scop creativ.

Cum se utilizează

1. Fixaţi inelul diafragmei în altă poziţie decât [ A ].

2. Fixaţi butonul pentru moduri în poziţia [ Tv ].

3. Acţionaţi butonul de selectare pentru a modifica timpul de expunere sau inelul de diafragmă pentru a modifica diafragma.

4. Când punctul se află la mijlocul graficului bară, înseamnă că expunerea este corectă.

· Când punctul apare în zona [ + ], indică supraexpunere, iar când punctul apare în zona [ - ], indică subexpunere.

· Mişcarea cu o liniuţă pe grafic înseamnă 0,5EV.

Modul Bulb, p.64

Scop

Acest mod este util pentru expuneri de lungă durată necesare pentru fotografia de noapte sau pentru focuri de artificii. Obturatorul rămâne deschis atâta timp cât ţineţi apăsat butonul de declanşare.

Cum se utilizează

1. Fixaţi inelul de diafrgamă în altă poziţie decât [ A ].

2. Fixaţi butonul de moduri în poziţia [ Tv ].
3. Modificaţi timpul de expunere până când pe ecran apare [ bu ]. 
4. Selectaţi diafragma dorită din inel.
· Cu o baterie cu litiu nouă la temperatura camerei este posibilă o expunere de până la 8 ore.

· Folosiţi un trepied şi Cable Switch F.

Compensarea expunerii, p.66

Scop

Compensarea expunerii vă premite să supraexpuneţi sau să subexpuneţi deliberat o fotografie sau să compensaţi condiţiile dificile de iluminare care pot păcăli sistemul de măsurare a expunerii al aparatului.

Cum se utilizează

1. În timp ce ţineţi apăsat butonul pentru compensarea expunerii, acţionaţi butonul de selectare pentru alegerea valorii dorite.

2. Graficul care indică valoarea compensării apare în vizor, iar pe ecran apare simbolul compensării expunerii.

· Când punctul apare în zona [ + ], indică supraexpunere, iar când punctul apare în zona [ - ], indică subexpunere.

· Compensarea expunerii nu funcţionează în modurile Auto Picture, Expunere Manuală şi Bulb.

· Compensarea se poate face cu (3EV în trepte de 0,5EV.

Cum se anulează

Fixaţi valoarea compensării la [ 0 ]. Compensarea expunerii nu se anulează nici dacă opriţi aparatul sau alegeţi alt mod de expunere.

Fixarea manuală a sensibilităţii filmului, p.71

Acest aparat citeşte automat sensibilitatea filmului prin intermediul codului DX. Totuşi, această valoare poate fi modificată. Dacă folositi un film non-DX, fixaţi sensibilitatea manual.

Cum se utilizează

1. Fixaţi butonul pentru moduri pe poziţia [ ISO SET ].

2. Acţionaţi butonul de selectare pînă când pe ecran apare valoarea dorită.

3. După ce aţi fixat ISO, fixaţi butonul pentru moduri pe modul de fotografiere dorit, altul decât [ ISO SET ].
· Când schimbaţi valoarea ISO, mişcaţi butonul de selectare spre stânga pentru o valoare mai mică (mai puţin sensibil) sau spre dreapta pentru o valoare mai mare (mai sensibil).

· Nu puteţi declanşa când butonul pentru moduri este în poziţia [ISO SET ].
Fotografierea Daylight-Sync, p.79

Scop

În condiţii de iluminare naturală, când un portret este făcut unei persoane cu faţa în umbră, declaşarea blitzului elimină umbra.

Daylight-sync se realizează în acelaşi mod ca fotografierea normală cu blitz, prin simpla apăsare a butonului de declanşare.
· Dacă fundalul este foarte luminos, este posibil să iasă supraexpus.

· Dacă încercaţi să fotografiaţi în modurile Smart Picture sau Picture, este posibil ca blitzul să nu declanşeze, chiar dacă este deschis.
Fotografierea Slow-Speed-Sync, p.80

Scop

Este posibil să echilibraţi expunerea pentru un subiect pe un fundal slab luminat, folosing blitzul pentru expunerea subiectului şi un timp lung de expunere pentru fundal.

Cum se utilizează

În modul Măsurare Manuală.

1. Apăsaţi pe butonul de deschidere a blitzului pentru a-l activa.

2. Fixaţi aparatul pe măsurare manuală.

3. Alegeţi combinaţia potrivită de timp de expunere(mai lung de 1/100s) şi diafragmă, pentru o expunere corectă.

4. Înainte de declanşare, asigiraţi-vă că blitzul este încărcat.

Note:

Slow-Speed-Sync poate fi folosit şi cu modul Prioritate de timp. Aveţi grijă la avertizarea pentru expunere incorectă.

Pentru acest mod, se recomandă utilizarea unui trepied. 

PAGE  
5

