FOCUS Trading 94 srl

bd. Iancu de Hunedoara 25, sc.B, et.5, ap.139, Bucureşti

Magazinul PHOTOMania

str. Caderea Bastiliei 12, Bucureşti

Tel/fax: (01)-230 01 07, (01)-679 75 83

http://www.focus94.ro

focus94@fx.ro
Pentax MZ-M 

Denumirile părţilor componente

1. Butonul principal (p.12)

2. Butonul de declanşare

3. Ecranul LCD (p.3)

4. Butonul pt timpi de expunere

5. Butonul pentru deblocarea timpului de expunere

6. Contactul pt blitz, p.39

7. Butonul pt compensarea expunerii, p.15, 33

8. Butonul pt deblocarea compensarii expunerii, p.15, 33

9. Butonul pentru moduri de avansare a filmului, p.23

10. Inelul pentru curea, p.7

11. Conector pentru declanşator flexibil, p.32

12. Butonul pentru deschiderea capacului, p.12

13. Butonul pt derularea filmului, p.17

14. Oglinda

15. Contactele pentru informaţii privind obiectivul

16. Butonul de blocare a obiectivului, p.11

17. Indicatorul pentru fixarea obiectivului, p.10

18. Butonul pt închiderea diafragmei, p.35

Denumirile părţilor componente II

1. Ocularul vizorului

2. Piesa pt ocularul vizorului

3. Perdeaua obturatorului

4. Butonul pt memorarea expunerii, p.34

5. Plăcuţa presoare

6. Fereastra compartimentului pt film

7. Capacul aparatului

8. Marcajul pentru capatul filmului, p.13

9. Butonul de deschidere a compartimentului bateriilor, p.8

10. Capacul compartimentului bateriilor, p.8

11. Rotita dintata, p.13

12. Filetul trepiedului

13. Contactele DX, p.15

14. Compartimentul pt film

Informaţiile de pe ecran, p.3
· Program Autoexpunere, p.19, 26

· Prioritate de diafragmă, p.27

· Prioritate de timp, p.29

· Măsurare manuală a expunerii, p.30

· Contorul de cadre, p.14

· Informaţii despre film, p.14

· Avertizare la terminarea bateriei, p.9

· Indicator pt fixarea sensibilităţii filmului, p.15

· Sensibilitatea filmului, p.15

Informaţiile din vizor, p.7

· Microprisma, p.21

· Rupere de imagine, p.21

· Timpul de expunere, p. 26, 28, 29, 31

· Diafragma, p. 26, 28, 29, 31

· Starea blitzului, p. 39

· Compensarea expunerii, p.33

· Graficul cu bare, p.31, 33

· Blocarea expunerii, p.34

Pericol!

· Circuitele din interiorul aparatului conţin elemente care funcţioneaza la tensiuni ridicate. Nu încercaţi să dezasamblaţi aparatul.

· Nu atingeţi componentele aparatului dacă acestea ies la suprafaţa din cauza distrugerii aparatului, deoarece există pericolul să vă electrocutaţi.

· Este periculos să vă înfăşuraţi cureaua aparatului în jurul gâtului. De asemenea, supravegheaţi copii pentru a nu face aceasta.

· Nu păstraţi bateriile la îndemâna copiilor. Dacă au fost înghiţite accidental, apelaţi la asistenţă medicală de urgenţă.

Atenţie!

· Este periculos să declanşaţi blitzul în ochii cuiva, mai ales ai copiilor.

· Nu încercaţi să dezasamblaţi sau să reîncărcaţi bateria. Nu aruncaţi bateria în foc, deoarece poat exploda.

· Dacă se încălzeşte foarte tare sau scoate fum, scoateţi imediat bateria din compartimentul aparatului. Aveţi grijă să nu vă ardeţi în timpul operaţiunii.

Precauţii în utilizarea aparatului

Precauţii privind fotografierea 

· Nu udaţi aparatul. Daca totuţi se udă, ştergeţi-l imediat cu o cârpă uscată.

· Nu scăpaţi aparatul pe jos şi nu îl loviţi de obiecte tari. Dacă aţi supus aparatul la un şoc puternic, aduceţi-l imediat la un service Pentax pentru verificare.

· Nu expuneţi aparatul la vibraţii, şocuri sau presiune. Protejaţi-l în timpul transportării.

· Mecanismul aparatului poate fi defectat de condens, in exterior sau in interiorul aparatului. Cand treceţi aparatul de la cald la rece sau sau invers, ţineţi-l într-o cutie sau pungă de plastic, astfel încât variaţiile de temperatură să fie minime. Nu îl scoateţi din pungă până nu s-a stabilizat temperatura.

· La procesarea standard, este posibil sa nu apară în fotografie subiectele din marginile extreme ale cadrului. Compuneţi imaginea cu o marjă de siguranţă.

Precauţii privind stocare

· Evitaţi lăsarea aparatului pe perioade lungi în locuri cu temeperatură şi umiditate ridicate, de exemplu în maşină.

· Păstraţi aparatul într-un loc răcoros şi uscat, bine ventilat, fără praf sau substanţe chimice.

Precauţii privind întreţinerea

· Folositi o pompiţă şi o pensulă fină pentru îndepărtarea prafului acumulat pe obiectiv sau pe fereastra vizorului.

· Pentru curăţarea suprafeţelor exterioare – cu excepţia celor de sticlă – folosiţi o cârpă uscată, tratată cu silicon.

· Nu folosiţi solvenţi la curăţarea aparatului (de ex., alcool, benzen sau dizolvant pentru vopsea).

· Circuitele electrice din aparat conţin elemente care funcţionează la tensiuni înalte. Nu demontaţi singur aparatul.

Alte precauţii

· Aparatul funcţionează la temperaturi cuprinse între 50ºC si -10ºC.

· Un aparat care a fost scufundat în apă, de obicei nu mai poate fi reparat. Dacă are loc un astfel de accident, contactaţi imediat un centru de service Pentax.

· Pentru performanţe optime, este recomandabil să supuneţi aparatul unui control o dată la unu-doi ani. Dacă aparatul nu a fost utilizat o perioadă mai lungă, e bine să îl duceţi la un control sau să expuneţi un film de probă.

· Garanţia Pentax este valabilă doar pentru repararea defectelor datorate materialelor sau fabricaţiei. Distrugerile de orice fel nu vor fi reparate gratuit, conform garanţiei. Dacă defectarea s-a produs ca urmare a folosirii în contradicţie cu instrucţiunile furnizate în manualul de utilizare, reparaţia va fi efectuată contra-cost.

Ecranul LCD (cu cristale lichide)

· Cand ecranul LCD este expus la temperaturi mai mari de 60ºC, este posibil să se înnegrească, dar va reveni la normal odată cu reducerea temperaturii.

· De asemenea, o altă caracteristică normală a ecranului LCD este încetinirea reacţiilor odată cu reducerea temperaturii.

Precauţii în utilizarea bateriilor

· Folosiţi două baterii de 3V cu litiu, tip CR-2 sau echivalent.

· Folosirea incorectă a bateriei poate cauza scurgeri, supraîncalzire, explozie etc. Bateria trebuie introdusă cu „+” si „-” în poziţia corectă.

· Nu încercaţi să dezasamblaţi sau să reîncărcaţi bateria. Nu aruncaţi bateria în foc.

· Performanţele bateriei pot fi afectate temporar de temperatura scăzută, însă îşi revin la temperatura normală.

· Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. În cazul înghiţirii accidentale, apelaţi de urgenţă la ajutor medical.

· Daca folositi continuu blitzul încorporat, bateria se poate încalzi; aceasta nu înseamnă că este defectă.

· Înlocuiţi ambele baterii în acelaşi timp. Nu amestecaţi baterii de mărci diferite, tipuri diferite sau baterii vechi cu baterii noi. Se pot supraîncălzi sau pot chiar exploda.

Instrucţiuni de bază

Ataşarea curelei

Cureaua se ataşează conform fig. de la p.7

1. Pe curea există un buzunar pe care îl puteţi folosi pentru păstrarea capacului vizorului, capacului mufei pentru blitz, capacului de la contactui pt blitz sau a altor accesorii de mici dimensiuni.

Încărcarea bateriilor

1. Deschideţi capacul compartimentului bateriilor folosind o monedă, ca în ilustraţia de la p.8

2. Introduceţi două baterii cu litiu de 3V CR2 sau echivalent.

3. Închideţi capacul şi încuiaţi-l cu ajutorul monedei.

· La schimbarea bateriei, se resetează funcţiile aparatului – valoarea compensării expunerii, self-timerul, funcţia blitz etc.

· În locul bateriilor cu litiu, este disponibil un adaptor pentru baterii AA.

4. Treceţi butonul principal pe poziţia ON şi verificaţi existenţa informaţiilor din ilustraţie pe ecranul LCD.

· Ecranul din ilustraţie este doar un exemplu şi poate fi diferit dacă este ataşat un obiectiv.

Avertizarea la terminarea bateriei

Când bateriile sunt aproape terminate, pe ecran apare simbolul bateriei, p.9. Înlocuiţi bateriile cât mai repede posibil, conform indicaţiilor de la p.8.

Durata bateriilor folosind filme de 24 de poziţii la 20(C

Fotografie cu lumina ambiantă
120 de filme

Expunere Bulb


aprox. 8 ore

Durata bateriilor folosind filme de 24 de poziţii la -10(C

Fotografie cu lumina ambiantă
30 de filme

Expunere Bulb


aprox. 2 ore

· Bateriile CR2 au fost testate în condiţii Pentax. Durata reală a bateriilor depinde şi de temperatură sau de vechimea bateriei.

Ataşarea obiectivului

1. Îndepărtaţi capacul baionetei (1) şi capacul din spatele obiectivului (2).

2. Aliniaţi punctele roşii de pe aparat şi obiectiv, ataşaţi obiectivul de aparat şi învârtiţi până auziţi un clic. 

3. Pentru a scoate capacul obiectivului, apăsaţi cele două butoane de pe capac în direcţia arătată de săgeţi.

· Nu ne asumăm răspunderea pentru defectarea obiectivelor fabricate de alte firme.

· Aparatul şi obiectivul încoprorează contactele pentru AF şi alte informaţii. Murdăria, praful sau coroziunea pot strica sistemul electric. Ştergeţi contactele cu o cârpă moale şi uscată.

Cum se scoate obiectivul

Întoarceţi obiectivul spre stânga, în timp ce ţineţi apăsat butonul pentru deblocarea obiectivului. Pentru a proteja contactele, aşezaţi obiectivul cu baioneta în sus.

 Pornirea aparatului

1. Aparatul este pornit când butonul principal este în poziţia ON.

2. Aparatul este oprit când butonul principal este în poziţia OFF.

Încărcarea filmului

Înainte de a încărca film pentru prima dată, scoateţi cartela protectoare din aparat. Nu atingeţi perdeaua obturatorului.
1. Pentru a deschide capacul aparatuluiacţionaţi butonul lateral.

2. Plasaţi caseta filmului în compartimentul destinat acestui scop, conform ilustraţiei de la p.12. Încărcaţi filmul la umbră sau încercaţi să blocaţi lumina directă cu corpul.

3. Conform ilistraţiei, trageţi capătul filmului în afară suficient pentru a ajunge până la axul de tragere.

Perdeaua obturatorului este un mecanism de inaltă precizie. Nu o atingeţi cu degetele sau alte obiecte în timp ce încărcaţi filmul.

4. Aliniaţi capătul filmului cu semnul din ilustraţia de la p.13.

5. Închideţi capacul şi porniţi aparatul. Filmul avansează automat la primul cadru.

Fixarea sensibilităţii filmului

Acest aparat este destinat utilizării filmelor codificate DX, cu ISO între 25 şi 5000. La încărcarea unu asemenea flm, sensibilitatea este fixată automat. Dacă folosiţi un film non-DX, fixaţi sensiblitatea manual.

1. Pentru a creşte numărul ISO (sensiblitate mai mare), rotiţi butonul pt compensarea expunerii către [ ( ], în timp ce ţineţi apăsat butonul de deblocare.

2. Pentru a reduce numărul ISO (sensiblitate mai mică), rotiţi butonul pt compensarea expunerii către [ ( ], în timp ce ţineţi apăsat butonul de deblocare.

3. Apăsaţi butonul pt blocarea expunerii ML, până apare pe ecran ISO dorit.

4. După fixarea sensibilităţii, readuceţi butonul pt compensarea expunerii pe poziţia [ 0 ].

Note:

· Nu puteţi declanşa în timp ce butonul pt compensarea expunerii este pe una din poziţiile [ ( ] sau [ ( ].

· Când fixaţi manual sensibilitatea filmului, [ ISO ] apare pe ecran.

Scoaterea filmului

1. La terminarea filmului, acesta este derulat automat înapoi în casetă. În timpul derulării [ - ] clipeşte pe ecran şi cadrele sunt numărate invers.
2. Când filmul este complet derulat, doar simbolul filmului clipeşte pe ecran, p.16. 

3. Deschideţi capacul şi scoateţi caseta.

Derularea filmului la mijlocul rolei

Dacă doriţi să scoateţi filmul înainte de terminarea sa, folosiţi această funcţie. Porniţi aparatul şi apăsaţi butonul pentru derularea filmului folosind piesa de pe curea. Nu apăsaţi butonul cu obiecte ascuţite.
Operarea butonului de declanşare

Butonul de declanşare are două poziţii. Apăsându-l până la jumătate (prima poziţie), porniţi exponometrul şi este afişat timpul de expunere şi diafragma. Apăsându-l până la capăt (a doua poziţie), declanşaţi. Când fotografiaţi, apăsaţi butonul uşor, pentru a nu mişca aparatul.

· Exersaţi cele două poziţii înainte de a încărca film în aparat.

· Dacă eliberaţi butonul din prima poziţie, datele de pe ecran mai ramân timp de 10 secunde.

Selectarea diafragmei şi a timpului de expunere

Selectarea diafragmei pe obiectiv

Puteţi selecta orice diafragmă prin rotirea inelului de diafragmă de pe obiectiv.

· Pentru a fixa inelul pe poziţia [A], rotiţi inelul în timp ce ţineţi apăsat butonul de deblocare. Scoaterea din poziţia [A] se face prin aceeaşi metodă.

Selectarea timpului de expunere pe aparat

Puteţi selecta orice timp de expunere prin rotirea butonului pt timpi de expunere.

· Pentru fixarea pe poziţia [A], rotiţi butonul pt timp de expunere, în timp ce ţineţi apăsat butonul de deblocare. Scoaterea din poziţia [A] se face prin aceeaşi metodă.

· [P] apare pe ecran, indicând că aparatul funcţionează în modul Program AE.

Ţinerea aparatului

Pentru rezultate optime, ţineţi aparatul ca în ilustraţiile de la p.20.

Prindeţi bine aparatul, iar cu mâna stângă  sprijiniţi obiectivul, aşa cum vedeţi în desen.

Cînd fotografiaţi, ţineţi-vă respiraţia şi apăsaţi uşor butonul de declanşare. Apăsarea cu putere poate provoca vibraţii, având ca urmare fotografii neclare.

· Pentru a reduce vibraţiile, sprijiniţi-vă de un obiect solid – o masă, un copac sau un zid, de exemplu.

· Când folosiţi un teleobiectiv, se recomandă utilizarea unui trepied mai greu decât aparatul şi obiectivul împreună.

· Lăsând la o parte diferenţele individuale între fotografi, în general, timpul de expunere minim la care aparatul poate fi ţinut în mână este inversul distanţei focale. De exemplu, 1/50s când distanţa focală este de 50mm, 1/100 la o distanţă focală de 100mm. Pentru timpi mai lungi de atât se recomandă folosirea unui trepied.

Focalizarea

1. Focalizarea se realizează corect privind prin vizor şi rotind inelul de focalizare de pe obiectiv.

2. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. Timpul de expunere şi diafragma sunt afişate în vizor. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.

· Ecranul de focalizare din vizor este impărţit în 3 zone: ruperea de imagine în centru, inconjurată de câmpul inelar cu microprisme, iar restul ecranului este din sticlă mată, pentru a uşura focalizarea.

Puteţi folosi oricare dintre cele 3 câmpuri pentru focalizare

(  Ruperea de imagine
Rotiţi inelul de focalizare până când cele două imagini sunt aliniate perfect.
(  Câmpul cu microprisme
Rotiţi inelul de focalizare până când dispar reflexiile din această zonă.

(  Sticla mată
Rotiţi inelul de focalizare până când imaginea de pe sticla mată este clară.

Operaţii avansate

Selectarea unui mod de avansare a cadrelor

Modul Single Frame Drive, p.23

Fixaţi butonul pt moduri de avansare a filmului pe poziţia [(]

La fiecare apăsare a butonului de declanşare, aparatul expune un cadru.

Modul Consecutive Frame Drive, p.24

Fixaţi butonul pt moduri de avansare a filmului pe poziţia [(]
Aparatul declanşează continuu, cât timp ţineţi apăsat butonul de declanşare.

Modul Self-Timer, p.24

Fixaţi butonul pt moduri de avansare a filmului pe poziţia din figură. Aparatul va declanşa la aprox. 12 secunde de la apăsarea butonului de declanşare.

Focalizaţi pe subiect şi apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.

Pentru anulare, fixaţi butonul pt moduri de avansare pe orice altă poziţie.

Selectarea modurilor de expunere

Modul Program AE, p.26

1. Fixaţi butonul pt timp de expunere în poziţia [A].

2. Fixaţi inelul de diafragmă în poziţia [A].

Pe ecran apare [P], indicând lucrul în modul Program.

Modul Prioritate de diafragmă, p.27

1. Fixaţi inelul de diafragmă pe poziţia dorită, alta decât [A].

2. Fixaţi butonul pt timp de expunere în poziţia [A].

Pe ecran apare [Av].

Modul prioritate de timp, p.28

1. Fixaţi inelul de diafragmă în poziţia [A].

2. Fixaţi butonul pt timp de expunere în poziţia dorită, alta decât [A].

Pe ecran apare [Tv].

Modul Măsurare Manuală, p.30

1. Fixaţi inelul de diafragmă pe poziţia dorită, alta decât [A].

2. Fixaţi butonul pt timp de expunere în poziţia dorită, alta decât [A].

3. Rotiţi fie inelul de diafragmă, fie butonul pt timp de expunere până când punctul de pe graficul cu bare din vizor este la mijlocul graficului.

Modul Bulb, p.32

Acest mod este util pt expuneri lungi, de exemplu, pt jocuri de artificii sau scene nocturne.

1. Fixaţi inelul de diafragmă pe poziţia dorită, alta decât [A].

2. Fixaţi butonul pt timp de expunere pe poziţia [B]. Pe ecran apare [M], iar în vizor apare [bu].

Pentru acest mod se recomandă folosirea unui trepied şi a unui declanşator flexibil. Cu baterii noi la temperatura camerei, este posibilă o expunere continuă de cca. 8 ore.

Compensarea expunerii, p.33

Scop

Compensarea expunerii vă premite să supraexpuneţi sau să subexpuneţi deliberat o fotografie sau să compensaţi condiţiile dificile de iluminare care pot păcăli sistemul de măsurare a expunerii al aparatului.

Cum se utilizează

1. În timp ce ţineţi apăsat butonul pentru compensarea expunerii, acţionaţi butonul de selectare pentru alegerea valorii dorite.

2. Graficul care indică valoarea compensării apare în vizor, iar pe ecran apare simbolul compensării expunerii.

· Când punctul apare în zona [ + ], indică supraexpunere, iar când punctul apare în zona [ - ], indică subexpunere.

· Compensarea expunerii nu funcţionează în modul Bulb.

· Compensarea se poate face cu (3EV în trepte de 0,5EV.

Cum se anulează

Fixaţi valoarea compensării la [ 0 ]. Compensarea expunerii nu se anulează nici dacă opriţi aparatul sau alegeţi alt mod de expunere.

Funcţia de memorare a expunerii

Această funcţie permite memorarea unui nivel al expunerii înainte de declanşare. Folosiţi această funcţie pentru măsurarea unei zone de gri neutru dintr-o scenă cu contrast ridicat.

1. Poziţionaţi zona pe care doriţi să o măsuraţi în vizor şi apăsaţi butonul pt blocarea expunerii [ML]. În vizor apare [*] şi se aude un semnal sonor. Nivelul măsurat este memorat timp de 10 secunde.

2. Reîncadraţi şi declanşaţi.

· Chiar dacă apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, nivelul expunerii se păstrează în memorie.

· Pentru a anula această funcţie, apăsaţi încă o dată butonul de blocare a expunerii.

Butonul pentru vizualizarea profunzimii câmpului

Acest buton se foloseşte pentru a stabili cât nume din cadru este clar la o anumită diafragmă, prin închiderea diafragmei, care în mod normal stă deschisă la maximum.

Ţineţi apăsat acest buton şi priviţi prin obiectiv.

· Imaginea va fi mai întunceată decât în mod normal, însă claritatea va fi cea reală.

· Acest buton poate fi folosit şi cu diafragma pe poziţia A, în acest caz închizându-se la diafragma calculată de exponometru.

Fotografierea Slow-Speed-Sync, p.41

Scop

Este posibil să echilibraţi expunerea pentru un subiect pe un fundal slab luminat, folosing blitzul pentru expunerea subiectului şi un timp lung de expunere pentru fundal.

Cum se utilizează

În modul Măsurare Manuală.

1. Ataşaţi un blitz.

2. Fixaţi aparatul pe măsurare manuală.

3. Alegeţi combinaţia potrivită de timp de expunere(mai lung de 1/100s) şi diafragmă, pentru o expunere corectă.

4. Faceţi clarul şi declanşaţi.

Note:

Slow-Speed-Sync poate fi folosit şi cu modul Prioritate de timp. Aveţi grijă la avertizarea pentru expunere incorectă.

Pentru acest mod, se recomandă utilizarea unui trepied. 

PAGE  
4

